浦林成山（山东）轮胎有限公司

自行监测方案

编制单位：浦林成山（山东）轮胎有限公司

编制日期： 2020年 1月

浦林成山（山东）轮胎有限公司

自行监测方案

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定，制定本企业自行监测方案。

废气监测内容主要为有组织排放废气与无组织排放废气。有组织排放废气为密炼、半成品及硫化车间排放口的废气，主要监测指标为VOCs、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯，其中颗粒物监测频次为每月一次，其余污染物监测频次为每季度一次（详见表1）。无组织排放废气监测指标主要为VOCs、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯，监测频次为每季度一次（详见表2）。

噪声监测的对象为厂界。在东、西、南、北厂界外1m处各设一测点，共设四个测点，监测频次为每季度一次（详见表3）。

生产废水及生活污水经市政污水管网输送至荣成市第二污水处理厂集中处理后达标排放，每月进行一次检测。公司设置地下水质监测井，监测频次为每半年一次（详见表4）。

二、监测内容

表1-1                      废气有组织排放自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | VOCs | 见表1-2 | 次/季度 | （DB37/2801.6-2018）《挥发性有机物排放标准》第6 部分：有机化工行业 | 10mg/m3 | HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | 气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪 | 委托监测 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 次/季度 | （GB 27632-2011）《橡胶制品工业污染物排放标准》表5 | 10mg/m3 | HJ 38-2017气相色谱法 | 气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪 | 委托监测 |
|  | 臭气浓度 |  | 次/季度 | （GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中表2标准 | 根据排气筒高度分别执行相应标准 | GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 气体六向分配器 | 委托监测 |
|  | 苯 |  | 次/季度 | （DB37/2801.6-2018）《挥发性有机物排放标准》第6 部分：有机化工行业 | 2 mg/m3 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附 气相色谱法等 | 气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪 | 委托监测 |
|  | 甲苯 |  | 次/季度 |  | 5 mg/m3 |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  | 次/季度 |  | 8 mg/m3 |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 见表1-3 | 次/月 | （DB37/ 2376-2019）《山东省区域性大气污染物综合排放标准》表1“橡胶制造工业” | 10mg/m3 | GB/T16157-1996 DB37/T2537-2014 重量法 | 电子天平、恒温恒湿培养箱 | 委托监测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 经除尘+等离子+光催化+生物膜吸附处理后经排气筒排入环境空气 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  | 委托第三方有资质的检测机构进行检测 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  | 委托监测结果在监测完成、取得监测报告后三个工作日内公开 |  |  |  |  |  |  |

表1-2

废气有组织排放（VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯）自行监测点位

检测时间为2020年3月：

| 名称 | 排放口编号 | 检测点位 | 数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#400加料门+卸料门废气治理设施 | FQ-26278 | 入口、出口 | 2 | VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯 |
| 1#400下辅机废气治理设施 | FQ-26279 | 入口、出口 | 2 |  |
| 1#400胶冷机废气治理设施 | FQ-26280 | 入口、出口 | 2 |  |
| 1#400补充母炼东废气治理设施 | FQ-26281 | 入口、出口 | 2 |  |
| 1#400补充母炼西废气治理设施 | FQ-26282 | 入口、出口 | 2 |  |
| 2#400加料门+卸料门废气治理设施 | FQ-26283 | 入口、出口 | 2 |  |
| 2#400下辅机废气治理设施 | FQ-26284 | 入口、出口 | 2 |  |
| 2#400胶冷机废气治理设施 | FQ-26285 | 入口、出口 | 2 |  |
| 3#400加料门+卸料门废气治理设施 | FQ-26286 | 入口、出口 | 2 |  |
| 3#400下辅机废气治理设施 | FQ-26287 | 入口、出口 | 2 |  |
| 3#400胶冷机废气治理设施 | FQ-26288 | 入口、出口 | 2 |  |
| 3#400补充母炼东废气治理设施 | FQ-26289 | 入口、出口 | 2 |  |
| 3#400补充母炼西废气治理设施 | FQ-26290 | 入口、出口 | 2 |  |
| 4#270主机+下辅机废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 4#270胶冷机废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 7#270主机+胶冷机废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 7#270下辅机废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 34 |  |
| 名称 | 排放口编号 | 检测点位 | 数量 | 检测项目 |
| 半钢1000万套北1沟（I-J排硫化机）废气治理设施 | FQ-26329 | 入口、出口 | 2 | VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度、 |
| 半钢1000万套北3沟（E-F排硫化机）废气治理设施 | FQ-26330 | 入口、出口 | 2 |  |
| 半钢1000万套北4沟（C-D排硫化机）废气治理设施 | FQ-26331 | 入口、出口 | 2 |  |
| 260万套南硫化沟东段废气治理设施 | FQ-26332 | 入口、出口 | 2 |  |
| 260万套中硫化沟西段废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 260万套南硫化沟西段废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 260万套南、中硫化沟西段废气治理设施合并排放口 | FQ-26333 | 出口 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 13 |  |

检测时间为2020年5月：

| 名称 | 排放口编号 | 检测点位 | 数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万套北废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 | VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度 |
| 100万套中废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 100万套南废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 全钢100万套硫化车间排放口 | FQ-26326 | 出口 | 1 |  |
| 120万套北废气治理设施 | FQ-26327 | 入口、出口 | 2 |  |
| 120万套中废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 120万套南废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 全钢120万套硫化车间西排放口 | FQ-26328 | 出口 | 1 |  |
| 1#钢丝压延废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 2#钢丝压延废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 三辊压延线废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 1#双复合线废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 2#三复合线废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 3#三复合线废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 4#双复合线废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 5#双复合线废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 6#单胶挤出线废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 7#双复合线废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 1#内衬层线废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 3#内衬层线废气治理设施 |  | 入口、出口 | 2 |  |
| 8#双复合线废气治理设施 | FQ-26338 | 入口、出口 | 2 |  |
| 全钢半成品北一合并排放口 | FQ-26334 | 出口 | 1 |  |
| 全钢半成品北二合并排放口 | FQ-26335 | 出口 | 1 |  |
| 全钢半成品北三合并排放口 | FQ-26336 | 出口 | 1 |  |
| 全钢半成品北四合并排放口 | FQ-26337 | 出口 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 44 |  |

表1-3

废气有组织排放（颗粒物）自行监测点位

检测时间为2020年3、4、5、6月，每月一次

| 名称 | 排放口编号 | 检测点位 | 数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#400加料门+卸料门废气治理设施 | FQ-26278 | 出口 | 1 | 颗粒物 |
| 2#400加料门+卸料门废气治理设施 | FQ-26283 | 出口 | 1 |  |
| 3#400加料门+卸料门废气治理设施 | FQ-26286 | 出口 | 1 |  |
| 4#400加料门+卸料门废气治理设施 | FQ-26291 | 出口 | 1 |  |
| 5#GK400N主机废气治理设施 | FQ-26300 | 出口 | 1 |  |
| 5#GK400N卸料+下辅机废气治理设施 | FQ-26301 | 出口 | 1 |  |
| 6#GK400N主机废气治理设施 | FQ-26303 | 出口 | 1 |  |
| 6#GK400N下辅机+卸料废气治理设施 | FQ-26304 | 出口 | 1 |  |
| 7#GK400N主机废气治理设施 | FQ-26308 | 出口 | 1 |  |
| 7#GK400N下辅机+卸料废气治理设施 | FQ-26309 | 出口 | 1 |  |
| 8#400加料门+卸料门废气治理设施 | FQ-26311 | 出口 | 1 |  |
| 9#400加料门+卸料门废气治理设施 | FQ-26314 | 出口 | 1 |  |
| 10#580加料门+卸料门废气治理设施 | FQ-26319 | 出口 | 1 |  |
| 3#4#270合并排放口 | FQ-26277 | 出口 | 1 |  |
| 7#8#9#270合并排放口 | FQ-26298 | 出口 | 1 |  |
| 9#10#270合并排放口 | FQ-26299 | 出口 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 16 |  |

表2  无组织废气排放自行监测内容表（共检测两次，第一、二季度各一次）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 厂界上风向一个参照点，下风向设三个监控点，共四个点位； | 次/季度 | （DB37/2801.6-2018）《挥发性有机物排放标准》第6 部分：有机化工行业 | 2 | （HJ644-2013 ） 气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪 | 委托监测 |
| 2 | 非甲烷总烃 |  | 次/季度 | GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表6 | 4 | （HJ604-2017 ） 气相色谱法 | 气相色谱仪 | 委托监测 |
| 3 | 苯 |  | 次/季度 | （DB37/2801.6-2018）《挥发性有机物排放标准》第6 部分：有机化工行业 | 0.1 | （HJ644-2013 ） 气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪 | 委托监测 |
| 4 | 甲苯 |  | 次/季度 | （DB37/2801.6-2018）《挥发性有机物排放标准》第6 部分：有机化工行业 | 0.2 | （HJ644-2013 ） 气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪 | 委托监测 |
| 5 | 二甲苯 |  | 次/季度 | （DB37/2801.6-2018）《挥发性有机物排放标准》第6 部分：有机化工行业 | 0.2 | （HJ644-2013 ） 气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪 | 委托监测 |
| 6 | 颗粒物 |  | 次/季度 | GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表6 | 1 | （GB15432-1995） 重量法 | 电子天平、恒温恒湿培养箱 | 委托监测 |
| 7 | 臭气浓度 | 厂界下风向污染物浓度最大点设一个监控点；检测频次：连续排放源相隔2h采一次，共采集4次，取其最大测定值； | 次/季度 | （GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中表1标准。 | 20 | GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 气体六向分配器 | 委托监测 |
| 污染物排放方式及排放去向 |  | 直接排入环境空气。 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  | 委托第三方有资质的检测机构进行检测 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果公开时限 |  | 手工监测结果在监测完成、取得监测报告后三个工作日内公开。 |  |  |  |  |  |  |

表3 厂界噪声自行监测内容表（共检测两次，第一、二季度各一次）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 噪声 | 厂界东、南、西、北各1点 | 次/季度 | （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 | 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） | 等效连续声级计 | 噪声频谱分析仪 | 委托监测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 直接排放声环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  | 委托第三方有资质的检测机构进行检测 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  | 手工监测结果在监测完成、取得监测报告后三个工作日内公开。 |  |  |  |  |  |  |

表4-1 废水自行监测内容表（共检测四次，3、4、5、6月各一次）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 检验依据 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | pH | 总排污口 | 次/月 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011）中表2间接排放标准。 | 6～9 | GB/T6920-1986 | 玻璃电极法 | 在线监测 |
|  | 悬浮物 |  |  |  | 150mg/L | GB/T11901-1989 | 重量法 | 委托监测 |
|  | 五日生化需氧量 |  |  |  | 80 mg/L | HJ505-2009 | 稀释与接种法 | 委托监测 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 300mg/L | HJ828-2017 | 重铬酸盐法 | 在线监测 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 30mg/L | HJ535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 在线监测 |
|  | 总氮 |  |  |  | 40mg/L | HJ636-2012 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 委托监测 |
|  | 总磷 |  |  |  | 1mg/L | GB/T11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | 委托监测 |
|  | 石油类 |  |  |  | 10mg/L | HJ637-2018 | 红外分光光度法 | 委托监测 |
| 排放去向 |  | 经市政污水管网输送至荣成市第二污水处理厂集中处理后达标排放 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  | 委托第三方有资质的检测机构进行检测 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  | 手工监测结果在监测完成、取得监测报告后三个工作日内公开。 |  |  |  |  |  |  |

表4-2 地下水自行监测内容表（共检测一次，第二季度）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 检验依据 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | pH | 总排污口 | 次/半年 | 《地下水质量标准》(GB14848-2017） | 6.5-8.5 | GB/T5750.4-2006 | 玻璃电极法 | 委托监测 |
|  | 总硬度 |  |  |  | 450mg/L | GB/T5750.4-2006 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 委托监测 |
|  | 溶解性总固体 |  |  |  | 1000mg/L | GB/T5750.4-2006 | 称量法 | 委托监测 |
|  | 硫酸盐 |  |  |  | 250mg/L | GB/T5750.4-2006 | 硫酸钡分光光度法 | 委托监测 |
|  | 氯化物 |  |  |  | 250mg/L | GB/T5750.4-2006 | 硝酸银容量法 | 委托监测 |
|  | 耗氧量 |  |  |  | 3mg/L | GB/T5750.4-2006 | 酸性高锰酸钾滴定法 | 委托监测 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.5 mg/L | GB/T5750.4-2006 | 纳式试剂分光光度法 | 委托监测 |
|  | 硫化物 |  |  |  | 0.02mg/L | GB/T5750.4-2006 | 亚甲基蓝分光光度法 | 委托监测 |
|  | 亚硝酸盐 |  |  |  | 1 mg/L | GB/T5750.4-2006 | 重氮耦合分光光度法 | 委托监测 |
|  | 硝酸盐 |  |  |  | 20mg/L | GB/T5750.4-2006 | 紫外光分光光度法 | 委托监测 |
| 监测质量控制措施 |  | 委托第三方有资质的检测机构进行检测 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果公开时限 |  | 手工监测结果在监测完成、取得监测报告后三个工作日内公开。 |  |  |  |  |  |  |

三、监测点位示意图

● 1#

风 向

无组织排放源

单位周界

● 2#

●4#

● 3#

图1   废气无组织排放监测点位示意图

图2  噪声监测点位示意图

四、附件

1、环境影响评价报告书（表）及其批复中有关环境监测内容复印件。

2、企业排污许可证复印件。

附件1   260万套全钢子午胎扩建项目环境影响报告书

附件2  企业排污许可证复印件。