工程及农用轮胎两半模具技术协议

- 技术要求

  - 模具按需方提供或确认的图样制造，应适合在0℃～200℃条件下使用。

  - 模具型腔各部位主要尺寸的极限偏差应符合下表之规定（其余未列出项目应符合HG/T 3227.1-2009《轮胎外胎模具》的标准要求）：

| 项目名称 | 极限偏差（mm） | 项目名称 | 极限偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮胎外直径 | ±0.50 | 轮胎断面宽 | ±0.40 |
| 钢圈子口直径 | ±0.15 | 轮辋间宽度 | ±0.40 |
| 花纹高度 | ±0.20 | 花纹宽度 | ±0.20 |
| 各断面曲线样板间隙 | ≤0.2 |  |  |

注：检验使用的样板均需是线切割加工的样板，偏差应符合GB/T 1800.1-2009标准中IT6级的规定。

  - 模具外部主要尺寸的极限偏差及形位公差应符合下表之规定（其余未列出项目应符合HG/T 3227.1-2009《轮胎外胎模具》的标准要求）：

| 项目名称 | 极限偏差（mm） | 项目名称 | 极限偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模具上下平面的平行度 | ≤0.5 | 模具上下平面的平面度 | ≤0.25 |
| 模具外直径 | ±1.0 | 模具高度 | ±1.0 |
| 驱动机构法兰连接孔中心直径 | ±0.20 |  |  |

  - 模具主要零件的材料

| 序号 | 名称 | 材料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花纹圈 | 35#钢、ZG270-480H或同等性能的材料 |
| 2 | 模体 | 35#钢、ZG270-480H或同等性能的材料 |
| 3 | 侧板 | 35#钢、ZG270-480H或同等性能的材料 |
| 4 | 钢圈 | 35#钢、ZG270-480H或同等性能的材料 |
| 5 | 胶囊夹盘 | 45#钢、ZG270-480H或同等性能的材料 |

  - 模具主要加工方法

- 花纹块采用数控铣床或电火花机床加工；

- 胎侧板、钢圈轮廓曲线采用数控机床加工；

- 胎侧字体采用数控刻字工艺，具体要求按图纸。

  - 模具型腔部位表面处理

| 序号 | 名称 | 型腔表面处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花纹圈/模体 | 喷砂 |
| 2 | 侧板 | 喷砂 |
| 3 | 钢圈 | 喷砂 |
| 4 | 胶囊夹盘 | 发蓝 |

  - 模具装配及发货

- 硫化出的轮胎胶边厚度符合相关行业标准；

- 活络模具装配后各活络块应滑动平稳、开合自如，无卡阻、干涉现象；

- 发货前，模具非电镀、氮化、发蓝等处理的零件表面需喷涂防锈油。

  - 活络模具各件的主要连接及模具与硫化机的连接，均使用高强度螺钉。

- 验收及检验方法

轮廓曲线及花纹断面形状用样板及塞尺检验，其它尺寸用游标卡尺、千分尺、深度尺等检验。

- 需方应向供方提供下列图纸资料

  - 轮廓及花纹图、气孔及气线图；

  - 商标字体图；

  - 有关模具与硫化机连接配合的图纸（包括上固定板、下固定板、水缸环座、中心机构和中心水缸法兰盘图纸）；

  - 胶囊夹盘及钢圈图纸；

  - 配件、螺钉的规格（图纸）和数量。

- 供货范围（每套模具）

  - 具体见模具加工合同；

  - 模具检验报告1套（含检验样板）。