洗地机采购技术要求

浦林成山（山东）轮胎有限公司车间，需要购置1台洗地机。供货期：款付出日起15-30天（厂家确认）。

- 技术参数：

1、型号品牌：美国坦能、德国哈高（依厂家）

2、主刷工作宽度：≥800mm（依厂家标配）

3、吸扒宽度：≥1120mm（依厂家标配）

3、清水箱/污水箱容积：大于100/100L（依厂家标配）

4、清洁效率：大于4500-4800m2/h以上

5、动力：电池驱动。工作电压：24V，电池容量大于300Ah。

6、连续工作时间：5小时

7、行进速度：不小于5Km/h

8、噪音水平 (操作人员工作时听到 的水平)：不高于70dBA

9、操作形式：座驾式

10、建议型号：

二、座驾式洗地机厂家主要技术参数表（仅供参考）：

（技术内容，包括但不仅限于以下参数，可根据各厂家品牌配置扩展列出）

| 技术内容 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、生产率情况 |  |  |
| 工作宽度mm | 850mm |  |
| 有效吸水宽度mm | 1120mm |  |
| 实际工作能力（平方米/小时） | 4800㎡/每小时 |  |
| 2、机器尺寸 |  |  |
| 宽度 | 宽度1120mm |  |
| 高度 | 高度1330mm |  |
| 长度 | 长度1500mm |  |
| 3、刷子驱动系统 |  |  |
| 刷盘马达功率 | 900w |  |
| 吸水/尘马达功率 | 450W |  |
| 驱动马达功率 | 850W |  |
| 刷接触压力或吸附力 | 三档对地压力36kg;54kg;73kg 真空吸水高度：1780mm |  |
| 4、清水传输系统 |  |  |
| 清水箱容积/污水箱容积（升）L | 清水箱容积/污水箱容积110L/110L |  |
| 清水流速 | 三档可调 |  |
| 刷子数量 | 2个 |  |
| 盘刷转速 | 225rpm |  |
| - 电瓶系统 |  |  |
| 驱动动力（系统电压）、电瓶容量 | 锂 电 瓶 4.1KW |  |
| 电瓶持续工作时间 | 5小时 |  |
| 电瓶分类：原装三星锂电池（质保3年） | 锂电池为进口三星三元锂 |  |
| 电池数量： | 锂电池一块 |  |
| 整机功率： | 2200w |  |
| 6、行进速度 |  |  |
| 空载 | 6.4km/h |  |
| 工作 | 5.8km/h |  |
| 倒车 | 4km/h |  |
| 7、设备重量 |  |  |
| 重量(空载/无电瓶) | 不含电瓶300kg含电瓶410kg |  |
| 总量(满载/有电瓶) | 清水箱加满清水520kg |  |
| 8、噪音水平 (操作人员工作时听到 的水平) dBA | 小于70分贝 |  |

- 随机配件表（单机配置+加配）：

（除设备原装工作配件外，请额外赠配工作易损备件若干，具体在表中列出）

| 名称 | 单机标配数量 | 赠配数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、洗地刷 | 1 | 4 |
| 2、防溅裙边 | 1 | 2 |
| 3、吸污水管 | 1 | 1 |
| 4、吸水扒支架 | 1 | 1 |
| 5、前吸水胶条（linatex防锈乳胶） | 1 | 2 |
| 6、后吸水胶条（linatex防锈乳胶） | 1 | 2 |
| 7、污水过滤网 | 1 | 2 |

四、质量要求与保证：

1、供货范围满足合同、合同附件、招标文件规定技术要求。

2、乙方必须保证提供货物应是全新的、未使用过的，包括材料质量、工艺制造水平、配套件的质量及技术性能、整机质量等。

3、乙方提供的各种部件满足合同及使用要求，不得以次充好。

4、质保期：1年。在质保期内，设备如出现质量问题，乙方免费提供售后服务，包括更换的损坏件。

- 设备验收：

设备投入运行，供货范围及配置达到合同要求，设备性能达到质量标准，即对设备进行验收付款。

- 其它事项：

- 设备由卖方送到买方山东工厂，运费卖方负担。

- 技术文件和资料：

1、详细规范的设备操作说明书（配中文版）

2、维修保养手册

3、零部件手册

4、外购件使用说明书（若有）

5、装箱单

八、说明：

1、交货期：款付出日起15-30天，依厂家确认。

2、付款方式：响应标书或厂家提出不同要求。